| Снятие. –; Выключить зажигание.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | Начиная с верхнего конца поддеть верхнюю накладку ручки -1- с помощью клина -3409- и отсоединить её от обивки двери. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить от верхней части накладки внутренней ручки жгуты проводов (кол-во зависит от комплектации а/м). |
| --- | --- |

| – | Выкрутить три винта -2- (4,5 Нм) в зоне накладки внутренней ручки. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить два винта -3- (2 Нм). |
| --- | --- |

| – | С помощью клещей -3392- разблокировать фиксаторы в нижней части обивки двери. |
| --- | --- |

| – | С помощью клещей -3392- разблокировать фиксаторы обивки двери с левой и правой стороны. |
| --- | --- |

| – | Вертикальным движением вверх снять обивку с верхней кромки панели двери. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить жгут проводов обивки двери от блока управления двери. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить от механизма открывания двери -5- трос -4-. |
| --- | --- |