Снятие

| – | С помощью маленькой отвёртки поддеть и извлечь крышку -1-. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винт -2- (1,5 Нм). |
| --- | --- |

| – | Движением в направлении, показанном -стрелки A, B и C-, извлечь облицовку из фиксаторов на центральной консоли. |
| --- | --- |

| – | Извлечь облицовку в области передней направляющей -3- из крепления в пространстве для ног -4--стрелка-. |
| --- | --- |

| Снятие. –; Выключить зажигание.. Автомобили с автоматической коробкой передач. –; Извлечь из накладки чехол рычага переключения передач →Ремонтная группа37. Автомобили с механической коробкой передач и коробкой передач с двойным сцеплением. –; Извлечь из накладки чехол рычага переключения передач →Ремонтная группа34. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | Извлечь шумоизолирующий кожух механизма переключения -1- из кулисы. |
| --- | --- |

Указание

|  | Для большей наглядности ручка и чехол рычага КП на рисунке не показаны. |
| --- | --- |

|  | При установке шумоизолирующего кожуха обратить внимание на -стрелку-, она должна быть обращена по ходу движения. |
| --- | --- |

| Для всех автомобилей. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | Движением вверх извлечь накладку механизма переключения -1- из центральной консоли. |
| --- | --- |

| – | В зависимости от комплектации отсоединить жгуты проводов -2- и -3-. |
| --- | --- |

Указание

Панель управления отоплением и климатической системой на рисунке не показана.

| – | Извлечь вставку пепельницы -1- или отделение -2-. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить два болта -3- или -4- (1,5 Нм). |
| --- | --- |

| – | Извлечь пепельницу -5- или отделение -6- из центральной консоли, отсоединить жгут проводов (если имеется). |
| --- | --- |

| Снятие и установка рукоятки рычага селектора. Краткое описание:. Исполнение рукоятки зависит от модели.. Независимо от исполнения рукоятки, кнопка разблокировки может быть утоплена внутрь. Рукоятку с утопленной кнопкой не устанавливать.. Рукоятка снимается вместе с чехлом.. Снятие:. –; Перевести рычаг селектора в положение „D“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Рукоятка с кнопкой сбоку:. –; Вытянуть кнопку из рукоятки настолько, чтобы между ними появилась небольшая щель. При отпускании кнопка стопорится.. –; Зафиксировать кнопку в этом положении кабельной стяжкой или проволокой.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Рукоятка с кнопкой спереди:. Вытягивать кнопку не нужно. При снятии рукоятки кнопка сама фиксируется в монтажном положении -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Далее для всех рукояток:. –; Отсоединить рамку чехла.. –; Отсоединить от чехла разъём.. –; Переместить втулку вверх для разблокировки рукоятки.. –; Снять рукоятку с рычага селектора, не нажимая на кнопку.. Указание После снятия кнопку не нажимать, иначе рукоятку будет невозможно установить!. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:. ; Рычаг селектора находится в положении „D“.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Рукоятка с кнопкой сбоку:. ; Кнопка в рукоятке выдвинута наружу и, возможно, зафиксирована в этом положении.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Рукоятка с кнопкой спереди:. ; Кнопка находится в исходном положении -стрелка-.. Если кнопка была случайно нажата, её снова можно вернуть в монтажное положение.. –; Возвращение кнопки в исходное положение → Глава.. Указание |  |  |
| --- | --- | --- |

| Новые рукоятки поставляются зафиксированными в монтажном положении. Удалять фиксацию (путём вытягивания) разрешается только перед самой установкой.. Рукоятка с кнопкой спереди. Если кнопка была случайно нажата, её снова можно вернуть в монтажное положение. Для этого вставьте монтажный фиксатор при нажатой кнопке до конца, отпустите кнопку и снова вытяните монтажный фиксатор. Кнопка фиксируется в монтажном положении.. Далее для всех рукояток. –; Надеть рукоятку до конца на рычаг селектора и зафиксировать.. –; Для фиксации сдвинуть втулку вниз.. –; После установки нажать кнопку на рукоятке селектора.. Указание Если при установке была допущена ошибка, кнопка после нажатия продолжает высовываться из рукоятки. Если это так, рукоятку необходимо переустановить. Для этого снять рукоятку с селектора, с помощью фиксатора привести кнопку в правильное положение и заново установить рукоятку.. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Рукоятка с кнопкой сбоку. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вытянуть кнопку из рукоятки настолько, чтобы между ними появилась небольшая щель. При отпускании кнопка стопорится.. –; Зафиксировать кнопку в этом положении кабельной стяжкой или проволокой.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Выключить зажигание.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Автомобили с инвертором с розеткой, 12 В-230 В -U13-

| – | Извлечь панель -1- из креплений и выкрутить два болта -2- (1,5 Нм). |
| --- | --- |

Автомобили с одним вещевым ящиком

| – | Открыть вещевой ящик -3- и выкрутить два болта -4- (1,5 Нм). |
| --- | --- |

Все автомобили

| – | Извлечь заднюю панель из креплений на центральной консоли. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить от задней панели центральной консоли -5- жгуты проводов (кол-во зависит от комплектации). |
| --- | --- |