| Снятие. ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава... |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально вперёд. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винты -3- и -4-. |
| --- | --- |

| – | С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально назад. |
| --- | --- |

| – | Сместить сиденье примерно на 4 см вперед. Это необходимо для того, чтобы получить доступ для выполнения работ на замке ремня безопасности. |
| --- | --- |

| – | Снять отрицательную клемму с АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27 |
| --- | --- |

| – | Снять крышку -5- коммутационного блока. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери..

| – | Отсоединить от колодки жгуты проводов сиденья (кол-во зависит от комплектации а/м). |
| --- | --- |

| – | Подсоединить адаптер подушки безопасности -VAS 6229- к разъёму жгута проводов боковой подушки безопасности -6-. |
| --- | --- |

Если адаптер подушки безопасности -VAS 6229- не подходит, то необходимо использовать адаптер подушки безопасности -VAS 6281-.

| – | Вывернуть винты -1- и -2-. |
| --- | --- |

| – | Извлечь жгут проводов из его гнезда крепления в полу автомобиля. |
| --- | --- |