| Снятие. –; Снять облицовки в пространстве для ног → Глава. –; Снять переднюю пепельницу или переднее вещевое отделение → Глава. –; Снять накладку мультимедийной системы → Глава. –; Снять крышку „Climatronic/Climatic“ → Глава. Автомобили, не оборудованные климатической установкой „Climatic/Climatronic“. –; Снять панель управления отопителем и вентиляцией →Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа80. Климатическая установка с ручным управлением „Climatic“. Снять панель управления отопителя и климатической установки Climatic →Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87. Климатическая установка с автоматическим управлением „Climatronic“. –; Снять панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255- →Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87. –; Снять заднюю панель центральной консоли → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | Вывернуть два винта -1-. |
| --- | --- |

| – | Открутить две гайки -2-. |
| --- | --- |

Указание

Для снятия болтов -4-, -6-, -7- и -8- необходимо сдвинуть сиденья.

| – | При наличии, снять крышку-3- и выкрутить болт-4-. |
| --- | --- |

| – | При наличии, снять крышку-5- и выкрутить болт-6-. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винты -7- и -8-. |
| --- | --- |

| – | Приподнять заднюю часть центральной консоли. |
| --- | --- |

Автомобили с разъёмом Aux-In в центральной консоли

| – | Снять разъём Aux-In →Коммуникации; Ремонтная группа91 |
| --- | --- |

| – | Снять центральную консоль с центрирующих выступов -9- в передней панели. |
| --- | --- |