| Снятие. ; Крышка корпуса личинки снята → Глава. Только для корпуса личинки замка с личинкой замка на двери водителя. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять крышку с фиксирующего винта -1-.. –; Вывернуть фиксирующий винт -1- корпуса личинки замка с личинкой замка -2-.. Для всех корпусов личинки замка. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Поддеть и извлечь заглушку -4- отверстия для винта -3-.. –; Оттянуть наружную ручку двери -1- в -направлении стрелки- до упора и вывернуть винт -3- настолько, чтобы можно было вытянуть корпус личинки замка -2-.. –; Извлечь корпус цилиндра замка -2- под прямым углом к двери из крепления ручки двери.. Указание Ручка двери остаётся в вытянутом положении. Нельзя нажимать на ручку двери, пытаясь вернуть её на место, в этом случае фиксатор на корпусе ручки отломится и установить снятую ручку уже не удастся.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Снять корпус личинки замка → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Немного выдвинуть ручку -2- назад -стрелка а- из ответной части корпуса.. –; Повернуть ручку -в направлении стрелки b-.. –; Держа ручку под прямым углом к двери, извлечь её -стрелка с- из корпуса -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |