Снятие

| – | Снять облицовку передней двери →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70. |
| --- | --- |

| – | Снять наружную ручку двери → Глава, а/м с системой санкционирования доступа и пуска двигателя → Глава. |
| --- | --- |

| – | Поддеть и извлечь заглушки -2-. |
| --- | --- |

| – | Опустить стекло до появления доступа к винтам его крепления -3-. |
| --- | --- |

| – | Ослабить винты -3- (полностью не выкручивать, левая резьба). Нажать на винт и и разъединить зажимные скобы. |
| --- | --- |

| – | Сдвинуть стекло вверх и зафиксировать его в этом положении (например, с помощью скотча). |
| --- | --- |

| – | Разблокировать фиксаторы чехла -стрелка a- и отсоединить чехол. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить разъём -1- на стойке A, предварительно повернув вниз его фиксатор -стрелка b-. |
| --- | --- |

| – | Отсоединить разъём жгута проводов к наружному зеркалу -стрелка- на электродвигателе стеклоподъёмника-4-. |
| --- | --- |

| – | Извлечь жгут проводов к наружному зеркалу -8- из держателей. |
| --- | --- |

| – | Завести провод из стойки A в дверь и отсоединить держатель проводов -7-. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винт -2- крепления корпуса ручки. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винты -3- крепления замка двери. |
| --- | --- |

| – | Вывернуть винты -4-, -6- и -стрелки-. |
| --- | --- |

| – | Сдвинуть несущую панель -1-, прилегающую к двери, вверх -стрелка a- и отвести её нижнюю часть от двери -стрелки b-. Нижняя часть стеклоподъёмника должна выйти из двери вместе с панелью. |
| --- | --- |

| – | Вынуть несущую панель под наклоном вниз -стрелка c- из двери в сторону стойки. Сначала нужно вывести из двери верхнюю часть стеклоподъёмника, затем — дверной замок -2-. |
| --- | --- |

| – | При снятии несущей панели -1- подавать вслед за ней жгут проводов -3-. |
| --- | --- |

Установка

| – | Вставить несущую панель в дверь снизу вверх под наклоном -стрелка a-. |
| --- | --- |

| – | Завести дверной замок -2- и жгут проводов -3- в дверь на соответствующие места их установки. |
| --- | --- |

| – | Зафиксировать крепление кабеля -4- в отверстии двери. |
| --- | --- |

Указание

Если кабельный держатель не зафиксировать в отверстии двери, это может привести к повреждению жгута проводов и, тем самым, к отказу всех электрических узлов двери.

| – | Приложить несущую панель к двери. |
| --- | --- |

| – | Выровнять несущую панель -1- в проёме панели двери с помощью центровочных штифтов -5-. |
| --- | --- |

| – | Наживить все винты -стрелки-. Сначала затянуть винт -6-, а затем винт -4-. |
| --- | --- |

| – | Далее завернуть остальные винты -стрелка- в произвольном порядке. |
| --- | --- |

| – | Момент затяжки винтов -стрелки, 4 и 6- 8 Нм. |
| --- | --- |

| – | Крепление стекла двери → Глава. |
| --- | --- |

| – | Затянуть болты крепления замка -4- моментом 20 Нм. |
| --- | --- |

| – | Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. |
| --- | --- |

|  | Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности. |
| --- | --- |