| Снятие. CC 2010►, Passat 2006► и Passat CC 2009►. –; Снять подушку сиденья → Глава.. Passat Variant 2006►. –; Откинуть подушку заднего сиденья вперёд.. Все автомобили. –; Снять боковую поддержку:. ; а/м с задними боковыми подушками безопасности → Глава. ; а/м без задних боковых подушек безопасности → Глава. –; Снять облицовку колесной арки → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Указание

В целях наглядности переднее сиденье на рисунке не показано.

| – | Вывернуть два винта -1-. |
| --- | --- |

| – | Извлечь накладку порога -2- в области передней двери из креплений в пороге. |
| --- | --- |

| – | Извлечь накладку порога из креплений в области передней части стойки В. |
| --- | --- |

| – | Извлечь накладку порога в области задней двери из креплений в пороге. |
| --- | --- |

| – | Протянуть ленту ремня безопасности -3- через прорезь в пороге -2-. |
| --- | --- |

| Снятие. ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава... –; Снять отрицательную клемму с АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27. CC 2010►, Passat 2006► и Passat CC 2009►. –; Снять подушку сиденья → Глава. Passat Variant 2006►. –; Откинуть подушку заднего сиденья вперёд.. Все автомобили. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | При наличии удалить крышку и ослабить гайку -1- (8 Нм). |
| --- | --- |

| – | Потянув боковую поддержку -2- вверх, освободить ее из креплений -3- и -4-. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери..

| – | Отсоединить жгут проводов от боковой подушки безопасности. |
| --- | --- |

| Снятие. CC 2010►, Passat 2006► и Passat CC 2009►. –; Снять подушку сиденья → Глава. Passat Variant 2006►. –; Откинуть подушку заднего сиденья вперёд.. Все автомобили. –; Снять боковую поддержку:. ; а/м с задними боковыми подушками безопасности → Глава. ; а/м без задних боковых подушек безопасности → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

Указание

В целях большей наглядности спинка заднего сиденья на рисунке не показана.

| – | Извлечь среднюю часть облицовки -1- из крепления на кузове и кромки уплотнителя проема двери -стрелка A-. |
| --- | --- |

| – | Движением в направлении, показанном -стрелкой В-, извлечь облицовку из фиксаторов в нижней части. |
| --- | --- |

| – | Движением в направлении, показанном -стрелкой С-, извлечь верхнюю часть облицовки из фиксатора -2- на кузове. |
| --- | --- |

Указание

В целях наглядности на рисунке изображен снятый фиксатор -2-.