| Снятие. –; Выключить зажигание.. Автомобили с задними боковыми подушками безопасности:. –; Снять отрицательную клемму с АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27. Все автомобили:. –; Снять крышку кронштейна замка, Passat Variant 2006► → Глава. –; Откинуть вперёд подушку и спинку левой части заднего сиденья.. –; Снять боковую поддержку:. ; а/м с задними боковыми подушками безопасности → Глава. ; а/м без задних боковых подушек безопасности → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь верхнюю часть облицовки колесной арки -1- из крепления на кузове.. Указание ; В целях наглядности облицовка колесной арки -1- и пистон -2- показаны снятыми.. ; На рисунке показана левая сторона автомобиля, снятие облицовки колесной арки с правой стороны выполняется аналогично.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Автомобили без направляющих:

| – | Выкрутить два болта -1- (6 Нм) и снять проушину -2-. |
| --- | --- |

| – | Выкрутить два болта -3- (6 Нм) и снять проушину -4-. |
| --- | --- |

Все автомобили:

| – | Вывернуть винт -5- (4,5 Нм) и снять крепление, крючок -6-. |
| --- | --- |

| – | С помощью шестигранной насадки (3 мм) выкрутить разжимной штифт -7- и извлечь распорный пистон -8-. |
| --- | --- |

| – | Потянув облицовку -9- внутрь, освободить ее из креплений в кузове. |
| --- | --- |

| – | Протянуть ленту ремня безопасности -10- через 2 направляющие -11- в облицовке-9-. |
| --- | --- |

| – | Сдвинуть облицовку вперед, над скобой блокировки спинки -12- |
| --- | --- |

| – | Извлечь обивку из автомобиля. |
| --- | --- |

| Снятие. –; Приподнять панель пола и снять крышку отсека для бортового инструмента.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Указание

В целях наглядности некоторые соседние узлы, например, бампер на рисунке не показаны.

| – | Выкрутить два винта -1- (1,5 Нм). |
| --- | --- |

| – | Движением вверх снять накладку -2- с несущей панели. |
| --- | --- |

| Снятие. ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава... –; Снять отрицательную клемму с АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27. CC 2010►, Passat 2006► и Passat CC 2009►. –; Снять подушку сиденья → Глава. Passat Variant 2006►. –; Откинуть подушку заднего сиденья вперёд.. Все автомобили. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | При наличии удалить крышку и ослабить гайку -1- (8 Нм). |
| --- | --- |

| – | Потянув боковую поддержку -2- вверх, освободить ее из креплений -3- и -4-. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери..

| – | Отсоединить жгут проводов от боковой подушки безопасности. |
| --- | --- |